CK EC

Lindab CK Radial-Rohrventilator zur direkten Montage im Rohr-

system. Zur Förderung mittlerer und

kleiner Luftvolumen gegen hohe

Widerstände.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit

runden Anschlußstutzen auf Normrohre ab-

gestimmt.

Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten

Schaufeln aus Kunststoff. Direkt auf

Motor gepresst und als Einheit dynamisch

ausgewuchtet.

Geräuscharm, hoher Wirkunsgrad.

Einphasen-Wechselstrom-Außenläufer-Motor

geschlossene Bauweise, wartungsfrei,

eingebaute Thermokontakte, gedichtete,

geräuscharme Kugellager mit Langzeit-

schmierung.

Leistungsregelung: Die Drehzahl kann mit dem integrierten Potentiometer (0-10 V) oder extern geregelt werden.