DAC-R

Konstantvolumenstromregler in eckiger Baumform, für Zu -und Abluft. Mit zentrisch gelagertem Klappenblatt, zur Volumenstromregulierung, mit Achsenlager aus Edelstahl oder Bronze in speziellen Lagerbuchsen. Stelleinrichtung mit Drehzeiger, Skala und Arretierung für den Volumenstromsollwert, manuell einstellbar.

Die Regler können optional mit einem Stellantrieb für die Möglichkeit einer elektrischen Einstellung des gewünschten Volumenstroms ergänzt werden. Der Stellantrieb betätigt in diesem Fall nicht das Klappenblatt, sondern den Hebel, der die gewünschte Luftmenge einstellt. DAC-R ist mit Isolierung lieferbar.

Eine Lieferung in isolierter Ausführung ist möglich. Betriebsdruck bis 1.000 Pa. Ausführung nach DIN EN 1506, temperaturbeständig von 0° bis +70° C.

Dichtheitsklasse C nach DIN EN 1751. Mit Flanschverbindung mit Profil 30 mm.

Nenngrößen: 200 x 100 mm bis 600 x 400 mm

Material:

Fabrikat: Lindab

Typ: DAC-R

Nennweite:

Volumenstrom:

Druckverlust:

Schallleistungspegel: