IRB AC

IRB AC

Rohrventilator,

Radial-Rohrventilator mit schallge-

dämmtem Gehäuse.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit

runden Anschlußstutzen auf Normrohre ab-

gestimmt. Schallabsorbierende Lochblech-

Innenauskleidung, mit 50mm starker

Mineralfaserplatte hinterlegt. Deckel

abnehmbar. Ventilatorraum und Gehäuse-

spirale frei zugänglich. Motor und Lauf-

rad herausziehbar.

Hochleistungs-Trommel-Laufrad mit rück-

wärtsgekrümmten Schaufeln aus verzinktem

Stahlblech, Auswuchtgüte G 6.3 nach VDI

2060.

Einphasen-Wechselstrom-Außenläufer-Motor

geschlossene Bauweise, wartungsfrei,

Drehzahl durch Spannungsreduzierung

steuerbar, eingebaute Thermokontakte,

gedichtete, geräuscharme Kugellager mit

Langzeitschmierung.