KVDPX

KVDPX ist ein rechteckiger Schalldämpfer mit runden Anschlüssen. Der Schalldämpfer hat eine besonders niedrige Bauhöhe. Dämpfungsmaterial ist Acutec®-Plyester. Erfüllt somit höchste Anforderungen an die Hygiene, getestet nach VDI6022. Ausführung nach DIN EN 1506, Steckverbindungen mit werkseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi, temperaturbeständig von -30 bis +100° C, für Dichtheitsklasse C nach DIN EN 15727.

Einfügungsdämpfung gemessen nach EN ISO 7235

Mögliche Ausführungen:

1. =Schalldämpfer mit Acutec® Plus Dämpfungsmaterial.

2. =Schalldämpfer mit Acutec® Plus Dämpfungsmaterial

Revisionierbar, Dämpfungsmaterial wechselbar.

3. =Schalldämpfer mit Acutec® Dämpfungsmaterial.

4. =Schalldämpfer mit Acutec® Dämpfungsmaterial.

Revisionierbar, Dämpfungsmaterial wechselbar

Ausführung 1 und 2 in den Größen Ø400 - 630 mm

sind mit einer Mittelkulisse ausgestattet.

Material: verzinktes Stahlblech.

Fabrikat: Lindab Schalldämpfer

Typ: KVDPX

Nennweite:

Breite:

Höhe:

Länge:

Dämpfungswerte nach DIN EN ISO 7235

63           125         250         500         1k           2k           4k           8k