OD-8

Quadratischer Dralldurchlass OD-8 für große Luftmengen mit radial angeordneten, einzeln verstellbaren schwarzen Luftlenklamellen für Zu- und Abluft. Der Durchlass hat eine hohe Induktion und gewährleistet einen schnellen Temperaturausgleich sowie einen schnellen Abbau der Strahlgeschwindigkeit. Ideal für die horizontale Zufuhr von sehr kalter Luft geeignet. Durch Veränderung der Lamellenstellung auch für vertikale Luftführung geeignet. Der Dralldurchlass besteht aus der Frontplatte und einem Anschlusskasten mit horizontalem Anschlussstutzen mit Lippendichtung und Drosselklappe. Bei Abluft ohne Lamellen. Die Frontplatte mit Mittelschraubenbefestigung und Traverse im Anschlusskasten.

•	Frontplatte aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 9010

•	Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech

•	Luftlenklamellen aus ABS-Kunststoff schwarz

Technische Daten

Nenngrößen: 300, 400, 500, 600, 625mm

Funktion: Z (Zuluft) oder A (Abluft ohne Lamellen)

Bestellbeispiel:

OD-8/K1-Z-625/24 + KZSM 4

Volumenstrom: ________ m³/h

Druckverlust: __________ Pa

Schallleistungspegel: ______ dB(A)