SLKNU

Abluftschalldämpfer mit Einströmdüse zum Anbau an runde Rohrleitungen. Außenrohr als verzinktes Spiralfalzrohr, Innenrohr aus verzinktem, perforiertem Blech mit zwischenliegender 50mm oder 100mm starker Steinwollpackung, mit abriebfester Abdeckung zum Luftstrom. Saugseitig mit Einströmdüse und Schutzgitter. Ausführung nach DIN EN 1506, Steckverbindungen mit werkseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi, temperaturbeständig von -30 bis +100° C, für Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237. Nennweiten 80 bis 315 mit selbstsicherndem Stecksystem (Click) zur weitestgehend schraubenlosen Verbindung.

Material: verzinktes Stahlblech.

Fabrikat: Lindab Schalldämpfer

Typ: SLKNU50

Nennweite:

Länge:

Isolierungsstärke: 50 oder 100 mm

Dämpfungswerte nach DIN EN ISO 7235

63           125         250         500         1k           2k           4k           8k